Ausschreibungstext

Hygienecenter - Standversion

Umschreibung:

Kompaktes Hygienecenter für die Handwäsche und Sohlenreinigung, ideal für kleinere Produktionsbetriebe welche auf kostenintensive Hygieneschleusen verzichten, für eine einwandfreie Reinigung der Schuhsohlen, der Sohlenränder, des Oberleders und der Hände, mit höhenverstellbaren Schraubfüssen aus Edelstahl

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Sohlenreinigung mittels hochwertiger rotierender Walzenbürste mit seitlichen Tellerbürsten, Waschbecken aus Edelstahl für die Handwäsche, berührungsloser Auslösung des Frischwassers, manuellem Seifenspender, inkl. Falthandtuchspender für Einweg-Papierhandtücher, mit Papierkorb für verbrauchte Handtücher, Starten der Sohlenreinigung mittels Kontaktsensor im Handgriff, hygienische Spritzschutzwand mit angewinkelter Oberseite, mit Kanisterhalter für das Reinigungsmittel, individuell einstellbare Dosiermenge und Laufzeiten der Sohlenreinigung und des Waschbeckens

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl 1.4301

Abmessungen (B*T*H): 73 x 46 x 160 cm

Wasserzulauf: ¾“, max. 43°C, HW ½“, KW ½“

Wasserablauf: DN 50

Starter Handwaschbecken: Sensorsteuerung

Starter Sohlenreinigung: Edelstahltaster im Haltegriff

Stromanschluss: 1x 230 V/N/PE, 50/60 Hz

Leistung: 0,19 kW

Schutzart: IP 65

Gewicht:

Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	 Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Hygienecenter

Artikel-Nr.:		SRMH-00141

***Optionen***

***NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen***

***Seifen- und Desinfektionsmittelspender***
Aus hochwertigem, robustem Edelstahl, mit Handhebel einfach und schnell bedienbar, mit rundem Dach ohne Abstellfläche für grösstmögliche Hygiene

Ausschreibungstext

Hygienecenter - Wandversion

Umschreibung:

Kompaktes Hygienecenter für die Handwäsche und Sohlenreinigung, ideal für kleinere Produktionsbetriebe welche auf kostenintensive Hygieneschleusen verzichten, für eine einwandfreie Reinigung der Schuhsohlen, der Sohlenränder, des Oberleders und der Hände

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Sohlenreinigung mittels hochwertiger rotierender Walzenbürste mit seitlichen Tellerbürsten, Waschbecken aus Edelstahl für die Handwäsche, berührungsloser Auslösung des Frischwassers, manuellem Seifenspender, inkl. Falthandtuchspender für Einweg-Papierhandtücher, mit Papierkorb für verbrauchte Handtücher, Starten der Sohlenreinigung mittels Kontaktsensor im Handgriff, hygienische Spritzschutzwand mit angewinkelter Oberseite, mit Kanisterhalter für das Reinigungsmittel, individuell einstellbare Dosiermenge und Laufzeiten der Sohlenreinigung und des Waschbeckens

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl 1.4301

Abmessungen (B*T*H): 73 x 46 x 160 cm

Wasserzulauf: ¾“, max. 43°C, HW ½“, KW ½“

Wasserablauf: DN 50

Starter Handwaschbecken: Sensorsteuerung

Starter Sohlenreinigung: Edelstahltaster im Haltegriff

Stromanschluss: 1x 230 V/N/PE, 50/60 Hz

Leistung: 0,19 kW

Schutzart: IP 65

Gewicht:

Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	 Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Hygienecenter

Artikel-Nr.:		SRMH-00141

***Optionen***

***NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen***

***Seifen- und Desinfektionsmittelspender***
Aus hochwertigem, robustem Edelstahl, mit Handhebel einfach und schnell bedienbar, mit rundem Dach ohne Abstellfläche für grösstmögliche Hygiene